| LABORATORIUM UKŁADÓW MIKROPROCESOROWYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jarosław Gliwiński Łukasz Rogacz | Sterownik transmisji szeregowej | Data zakończenia ćwiczenia: 20.12.07 |
|  |  | Data oddania sprawozdania: 17.01.08 |

Ćwiczenie miało na celu zapoznanie się z działaniem praktycznej realizacji transmisji szeregowej na przykładzie komunikacji systemu DSM51 z komputerem PC – w różnych kierunkach i trybach transmisji.

- Analiza programu nadającego dane z DSM do komputera, wraz z testowym jego uruchomieniem, pozwala na łatwą modyfikację programu na wymagany w punkcie 2. Szczegóły i wnioski wynikające z tego zawarto także w 2.

- Tworzenie programu wysyłającego dane z komputera do DSM, jak wspomniano, wymagało jedynie modyfikacji programu przykładowego w kluczowych kwestiach – można stwierdzić bez popełniania dużego błedu, iż decydowana większość kodu przykładowego programu nadaje się do użycia w programie odbierającym dane z komputera.

Modyfikacje polegają na niczym innym niż możnaby się spodziewać – zamianie fragmentów odpowiedzialnych za obsługę odbioru na analogiczne operacje obsługujące nadawanie. Poniżej pokrótce objaśniono modyfikacje, zmienione bądź dodane linie zostały ponadto oznaczone w listingu programu.

Oczywiście możliwa jest transmisja przy innych prędkościach – wystarczy zmienić odpowiednio zmienić ustawienia nadajnika (w tym przypadku przestawic odpowiednią opcję emulatora z Norton Commandera), jak i odbiornika (modyfikując ustawienia timerów).

T0_G	EQU	0

T0_C	EQU	0

T0_M	EQU	0

TIM0	EQU	T0_M+T0_C*4+T0_G*8

T1_G	EQU	0

T1_C	EQU	0

T1_M	EQU	2

TIM1	EQU	T1_M+T1_C*4+T1_G*8

TMOD_SET	EQU	TIM0+TIM1*16

TR_M	EQU	1

TR_R	EQU	1				;zmiana

SCON_SET	EQU	TR_M*64+TR_R*16

TH1_SET		EQU	256-192

TL1_SET		EQU	256-192

LJMP	START

ORG	100H

START:

MOV	SCON,#SCON_SET

ORL	PCON,#80H

MOV	TMOD,#TMOD_SET

MOV	TH1,#TH1_SET

MOV	TL1,#TL1_SET

SETB	TR1

LCALL	LCD_CLR

LOOP:

JNB RI,$				;zmiana

CLR RI				;zmiana

MOV A, SBUF			;zmiana

LCALL WRITE_DATA

SJMP LOOP

- Transmisja z kontrolą parzystości

Ostatnie zadanie polegało na napisaniu programu realizującego transmisję z kontrolą parzystości. Odbywało się to poprzez sprawdzenie, czy bit parzystości bajtu odbieranego przez DSM zgadza się z bitem parzystości wyliczonym dla odebranego przechowywanego w akumulatorze. Modyfikacja programu w porównaniu z poprzednim polega na wprowadzeniu zestawu instrukcji sterujących powodujących zaświecenie diody informującej o błędzie w przypadku błędu lub wypisanie znaku (w przypadku stwierdzenia braku błędu). Jako błąd rozumiemy oczywiście różną wartość bitów parzystości odebranego i obliczonego RB8 i P, a jako brak tę samą wartość oznaczającą, że parzystość pozostała bez zmian. W listingu pominięto powtarzającą się część programu zawierającą ustawienia timerów, trybu transmisji, etc.

LED	EQU	P1.7

T0_G	EQU	0

[...]

LCALL LCD_CLR

LOOP:

JNB RI,$

CLR RI

MOV A, SBUF

JB RB8, SPRP

JNB P, SPR8

LJMP ERR

SPRP:

JB P, OK

CLR LED

LJMP LOOP

SPR8:

JNB RB8, OK

ERR:

CLR LED

LJMP LOOP

OK:

LCALL WRITE_DATA

SETB LED

LJMP LOOP